TEC-2的内存结构

TEC-2机的内存由ROM（4K×16位）与RAM（2K×16位）组成。

ROM（4K×16位）地址范围分为两部分：

0000H:    0000  0000  0000  0000

07FFH:    0000  0111  1111  1111

3800H:    0011  1000  0000  0000

3FFFH:    0011  1111  1111  1111

RAM（2K×16位）地址范围：

0800H:    0000  1000  0000  0000

0FFFH:    0000  1111  1111  1111

ROM用2片LS2732（4K×8位）存储芯片实现位扩展。

RAM用2片LS6116（2K×8位）存储芯片实现位扩展。

LS2732（4K×8位）：

A0 ~ A11：	12位地址线

DQ0 ~ DQ7:	8位数据线

E：	片选信号

G：	输出使能信号

LS6116（2K×8位）：

A0 ~ A10：	11位地址线

DQ0 ~ DQ7:	8位数据线

CS：	片选信号

OE：	输出使能信号

WE：	读写控制信号

ROM（4K×16位）地址范围分为两部分：

0000H:    0000  0000  0000  0000

07FFH:    0000  0111  1111  1111

3800H:    0011  1000  0000  0000

3FFFH:    0011  1111  1111  1111

RAM（2K×16位）地址范围：

0800H:    0000  1000  0000  0000

0FFFH:    0000  1111  1111  1111

地址译码：

3-8译码器芯片LS138：

TEC-2中由一片3-8译码器芯片LS138实现地址译码：

AB14

AB14

AB12

AB12

问题：

从地址1000H开始，使用LS6116（2K×8位）存储芯片对主存储器再扩展6K×16位的容量，需要几片？怎么连接信号线？